Switch IP konfigurációja (felügyeleti interface, SVI)

Switch(config)#int vlan1

Switch(config-if)#ip address 192.168.11.50 255.255.255.224

Switch(config-if)#no sh

Switch(config)#ip default-gateway 192.168.11.33

Router interface IP konfiguráció

Router(config)#int gi0/0

Router(config-if)#ip address 192.168.11.33 255.255.255.224

Router(config-if)#ipv6 enable

Router(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64 //globális IPv6-os cím megadása

Router(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local //link local IPv6-os cím megadása

Router(config-if)#no sh

Forgalomirányítón engedélyezzük az IPv6-os forgalomirányítást

Router(config)#ipv6 unicast-routing

Eszköz neve:Switch(config)#hostname Sw

Privilegizált mód jelszavas védelme (titkosított)

Sw(config)#enable secret EnaPass123

Konzol vonal védelme (globális jelszóval):

Interface-hez megjegyzés hozzáadása

R(config)#int gi0/0

R(config-if)#description Office_LAN

Napi üdvözlő üzenet

Sw(config)#banner motd "Csak megfelelo jogosultsaggal hasznalja a kapcsolatot"

Szöveges jelszavak titkosítása

Sw(config)#service password-encryption

Futó konfiguráció mentése az indítási konfigurációs állományba

Sw#copy running-config startup-config

Sw(config)#line console 0

Sw(config-line)#password ConPass123

Sw(config-line)#login

Helyi felhasználó létrehozása (jelszóval)

Sw(config)#username admin password AdPass123

Virtuális vonalak védelme (helyi felhasználóval)

Sw(config)#line vty 0 15

Sw(config-line)#login local

SSH engedélyezése

Sw(config)#ip domain-name proba.hu

Sw(config)#crypto key generate rsa

„How many bits in the modulus [512]”: 1024

Sw(config)#line vty 0 15

Sw(config-line)#transport input ssh //Innentől kezdve csak SSH-val érhető el távolról az eszköz